Dokumentacija projekta

Web-kontrolisani stereo signal generator sa analizom signala u realnom vremenu

ESP32-ETH01 + WM8782S ADC + PCM5102A DAC

Student: Marija Sekulić RA194/2022

Predmet: Logičko projektovanje računarskih sistema 2

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

jun 2026.

# 1. Uvod

Cilj projekta je realizacija sistema koji generiše digitalne audio signale različitih oblika (sinus, kvadrat, trougao) preko ESP32-ETH01 mikrokontrolera, konvertuje ih u analogne signale pomoću PCM5102A DAC-a, i kroz loopback povratnu spregu vraća u sistem preko WM8782S ADC-a gde se analiziraju u realnom vremenu.

Korisnik upravlja parametrima signala kroz web aplikaciju dostupnu preko Ethernet ili WiFi mreže. Sistem prikazuje detektovanu frekvenciju, RMS amplitudu i oscilogram primljenog signala u realnom vremenu.

## Komponente sistema

- ESP32-ETH01

- WM8782S ADC

- PCM5102A DAC

- USB-TTL adapter

## Faze projekta

- Istraživanje komponenti i analiza pinova

- Projektovanje električne šeme i PCB-a u KiCad-u

- Fizička realizacija na breadboard-u i lemljenje PCB-a

- Razvoj firmvera (Arduino IDE, C/C++) i web aplikacije

# 2. Analiza komponenti

Prvi korak je bila analiza svake komponente — proučavanje datasheet-ova, određivanje uloga svakog pina i planiranje načina povezivanja.

## 2.1 ESP32-ETH01

Modul koji kombinuje ESP32 čip (procesor sa ugrađenim WiFi i Bluetooth) sa LAN8720A Ethernet PHY čipom i RJ45 konektorom. Programiranje preko spoljnog USB-TTL adaptera.

### Karakteristike

| Parametar | Vrednost |
| --- | --- |
| Radni napon | +5 V (preko regulatora) ili +3.3 V |
| Logički nivo GPIO | 3.3 V |
| Tipična potrošnja | ~80–160 mA |
| Ethernet brzina | 10/100 Mbps (LAN8720A PHY) |
| WiFi | 802.11 b/g/n |
| Procesor | Xtensa LX6 dvojezgarni, do 240 MHz |
| Memorija | 520 KB SRAM, 4 MB Flash |

### Korišćeni pinovi

| Pin | Naziv | Tip | Uloga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EN | Ulazni | Enable, na +3.3V |
| 2 | GND | Napajanje | Masa |
| 3 | 3V3 | Napajanje (izlaz) | Izlaz 3.3V regulatora |
| 7 | RXD | Ulazni UART | UART prijem |
| 8 | TXD | Izlazni UART | UART predaja |
| 12 | 5V | Napajanje | Glavno +5V napajanje |
| 16 | IO4 | I/O | I²S DATA OUT (ka DAC) |
| 17 | IO35 | Samo ulazni | I²S DATA IN (od ADC) |
| 19 | IO14 | I/O | I²S TX LRCK (ka DAC) |
| 20 | IO15 | I/O | I²S TX BCLK (ka DAC) |
| 21 | IO36 | Samo ulazni | I²S RX BCLK (od ADC) |
| 22 | IO39 | Samo ulazni | I²S RX LRCK (od ADC) |
| 24 | IO0 | I/O + boot | Boot mod (na GND pri uploadu) |

## 2.2 PCM5102A — Stereo audio DAC

32-bitni stereo digitalno-analogni konvertor sa I²S ulazom (Texas Instruments). Modul ima ugrađen low-jitter PLL koji generiše interni system clock iz BCK signala (zbog čega se SCK pin vezuje na masu), i 3.5 mm audio jack za direktno priključivanje slušalica.

### Karakteristike

| Parametar | Vrednost |
| --- | --- |
| Radni napon | +3.3 V do +5 V |
| Rezolucija | 32 bita (radi i sa 16/24-bitnim) |
| Sample rate | 8 kHz – 384 kHz |
| SNR | 112 dB (A-weighted) |
| Maksimalni izlaz | 2.1 Vrms |
| Master/Slave | Uvek SLAVE |

### Pinovi

| Pin | Naziv | Tip | Uloga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCK | Ulazni (takt) | System clock — na GND (interna PLL) |
| 2 | BCK | Ulazni (takt) | Bit clock – od ESP32 IO15 |
| 3 | DIN | Ulazni | Audio podaci – od ESP32 IO4 |
| 4 | LCK | Ulazni (takt) | LR clock – od ESP32 IO14 |
| 5 | GND | Napajanje | Digitalna masa |
| 6 | VIN | Napajanje | Napajanje +5V |
| 7 | LROUT | Analogni izlaz | Levi audio izlaz |
| 8 | AGND | Napajanje | Analogna masa |
| 9 | ROUT | Analogni izlaz | Desni audio izlaz |
| 10 | AGND | Napajanje | Analogna masa |
| 11 | A3V3 | Napajanje | Analogno napajanje +3.3V |
| 12 | FMT | Kontrolni | Audio format (GND = I²S) |
| 13 | XSMT | Kontrolni | Soft mute (3.3V = un-mute) |
| 14 | DEMP | Kontrolni | De-emphasis (GND = off) |
| 15 | FLT | Kontrolni | Filter (GND = normal) |

## 2.3 WM8782S — Stereo audio ADC

24-bitni stereo analogno-digitalni konvertor sa I²S izlazom. Modul ima dva kristalna oscilatora (24.576 MHz i 22.5792 MHz) za različite familije sample rate-a, AMS1117 LDO regulator napona 3.3V, DIP switch za izbor moda, i elektrolitske kondenzatore na analognim ulazima.

### Karakteristike

| Parametar | Vrednost |
| --- | --- |
| Radni napon | +5 V (preko AMS1117 regulatora) |
| Rezolucija | 24 bita |
| Sample rate | 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz |
| SNR | 100 dB (A-weighted) |
| Maksimalni ulaz | 2 Vrms |
| Master/Slave | MASTER (u ovom modulu) |

### Pinovi

| Pin | Naziv | Tip | Uloga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B (BCK) | Izlazni | Bit clock — ka ESP32 IO36 |
| 2 | LR (LRCK) | Izlazni | LR clock — ka ESP32 IO39 |
| 3 | D (DATA) | Izlazni | Audio podaci — ka ESP32 IO35 |
| 4 | CLK (MCLK) | Izlazni | Master clock — nepovezan |
| 5 | GND | Napajanje | Masa |
| 6 | +5V | Napajanje | Napajanje +5V |
| 7 | Rin | Analogni ulaz | Desni audio ulaz |
| 9 | Lin | Analogni ulaz | Levi audio ulaz |

### DIP switch

Modul ima 4 prekidača za izbor moda. U projektu se koristi default konfiguracija — svi prekidači u poziciji 0 (OFF).

# 3. Povezivanje komponenti

U I²S komunikaciji jedan uređaj je master (generiše takte BCK i LRCK), a drugi je slave (samo prima takte). U ovom sistemu:

- WM8782S ADC je MASTER — koristi sopstvene kristale za BCK i LRCK

- PCM5102A DAC je SLAVE — prima takte i podatke spolja

- ESP32 je istovremeno MASTER i SLAVE — koristi dva I²S kontrolera. I²S0 master (TX → DAC), I²S1 slave (RX ← ADC)

### Napajanje

| Od | Pin | Do | Pin |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-TTL | 5V | šina protoborda | +5V |
| USB-TTL | GND | šina protoborda | GND |
| +5V šina | — | ESP32-ETH01 | Pin 12 (5V) |
| +5V šina | — | WM8782S ADC | +5V |
| +5V šina | — | PCM5102A DAC | Pin 6 (VIN) |
| ESP32-ETH01 | Pin 3 (3V3) | +3.3V šina | — |
| +3.3V šina | — | ESP32-ETH01 | Pin 1 (EN) |
| +3.3V šina | — | PCM5102A DAC | Pin 11 (A3V3) |
| +3.3V šina | — | PCM5102A DAC | Pin 13 (XSMT) |

### I²S TX (ESP32 → DAC)

| Od | Pin | Do | Pin |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32 | IO15 (pin 20) | DAC | Pin 2 (BCK) |
| ESP32 | IO14 (pin 19) | DAC | Pin 4 (LCK) |
| ESP32 | IO4 (pin 16) | DAC | Pin 3 (DIN) |
| GND | — | DAC | Pin 1 (SCK) |

### I²S RX (ADC → ESP32)

| Od | Pin | Do | Pin |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC | Pin 1 (B) | ESP32 | IO36 (pin 21) |
| ADC | Pin 2 (LR) | ESP32 | IO39 (pin 22) |
| ADC | Pin 3 (D) | ESP32 | IO35 (pin 17) |

### DAC kontrolni pinovi

| DAC pin | Veza | Značenje |
| --- | --- | --- |
| Pin 12 (FMT) | GND | I²S format |
| Pin 14 (DEMP) | GND | De-emphasis off |
| Pin 15 (FLT) | GND | Normal latency |
| Pin 13 (XSMT) | +3.3V | Un-mute (DAC aktivan) |
| Pin 8, 10 (AGND) | GND | Analogna masa |

### Audio loopback (DAC → ADC)

Glavna veza projekta — analogni izlaz DAC-a direktno se vraća u ADC ulaz, što omogućava verifikaciju da li je signal koji je sistem generisao uspešno reprodukovan i ponovo digitalizovan.

| Od | Pin | Do | Pin |
| --- | --- | --- | --- |
| DAC | Pin 7 (LROUT) | ADC | Pin 9 (Lin) |
| DAC | Pin 9 (ROUT) | ADC | Pin 7 (Rin) |

### UART (programiranje)

| Od | Pin | Do | Pin |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-TTL | TX | ESP32 | Pin 7 (RXD) |
| USB-TTL | RX | ESP32 | Pin 8 (TXD) |

# 4. Električna šema i PCB

KiCad električna šema (sadrži četiri funkcionalna custom made bloka: ESP32-ETH01, WM8782S ADC, PCM5102A DAC i USB-TTL konektor)

PCB layout

# 5. Fizička realizacija

Pre lemljenja PCB-a, sistem je sastavljen na breadboard-u (protobordu) i testiran. Ovaj korak omogućava verifikaciju ispravnosti šeme i firmvera pre konačnog lemljenja. Komponente su povezane jumper kablovima prema tabeli veza iz poglavlja 3.

## 5.1 Provera ispravnosti pre uključenja

Pre prvog uključenja sistema izvršena je sistematska provera povezivanja digitalnim multimetrom (VC830L):

- Provera otpornosti između +5V i GND linija (ne sme pokazati 0Ω — kratak spoj)

- Provera otpornosti između +3.3V i GND linija

- Provera kontinuiteta svake mase prema zajedničkoj GND šini

- Provera da su +5V i +3.3V odvojene linije (ne smeju biti spojene)

## 5.2 Provera napona nakon uključenja

| Tačka | Očekivano | Značenje |
| --- | --- | --- |
| +5V šina | ~5 V | Napajanje stiže |
| ESP32 pin 3 (3V3) | ~3.3 V | ESP32 regulator radi |
| DAC pin 11 (A3V3) | ~3.3 V | DAC analogno napajanje |
| ADC +5V | ~5 V | ADC napajanje |
| DAC pin 1 (SCK) | 0 V | System clock na GND |
| DAC pin 13 (XSMT) | ~3.3 V | DAC nije muted |

# 6. Softverska realizacija

Projekat je razvijen u Arduino IDE okruženju (C/C++ jezik, ESP32 board package 3.3.8). Web aplikacija u HTML/CSS/JavaScript-u, koristeći Chart.js biblioteku za vizualizaciju signala.

Struktura projekta:

- signal_generator.ino - Glavni firmware — I²S, generisanje signala, analiza, mreža

- webpage.h - HTML/CSS/JavaScript web aplikacije (u flash memoriji)

## 6.1 I²S protokol

I²S (Inter-IC Sound) je serijski protokol za prenos digitalnog audio signala između integrisanih kola. Razvijen od strane Philips-a 1986. godine, danas je industrijski standard za digitalni audio.

### Signali u I²S protokolu

- BCLK (Bit Clock) — sat koji odbrojava svaki bit podataka. Za 48 kHz / 16-bit / stereo: 48000 × 16 × 2 = 1.536 MHz

- LRCK / WS (Word Select) — sat koji bira da li se prenosi levi ili desni kanal. Frekvencija = sample rate (48 kHz)

- SD / DATA — serijska linija sa audio podacima (16-bitni signed integer)

### ESP32 I²S konfiguracija

ESP32 ima dva nezavisna I²S kontrolera. U projektu je I²S0 konfigurisan kao master TX (šalje podatke DAC-u), a I²S1 kao slave RX (prima podatke od ADC-a). Sample rate 48 kHz, bitska dubina 16, format stereo.

## 6.2 Mrežna komunikacija

Sistem podržava dva načina pristupa web aplikaciji — Ethernet (primarni) i WiFi Access Point (rezervni). Pri startu, firmware pokušava Ethernet konekciju; ako u 3 sekunde nije detektovan kabl, prebacuje se na WiFi.

Ethernet - ESP32 – ETH01 koristi LAN8720A PHY čip sa RMII interfejsom. Konekcija sa lokalnom mrežom preko UTP kabla i kućnog rutera, koji dodeljuje IP adresu kroz DHCP.

WiFi Access Point – Ako Ethernet nije dostupan, ESP32 pokreće WiFi mrežu sa SSID "ESP32-Signal-Generator" i lozinkom "12345678". Aplikacija je dostupna na http://192.168.4.1.

## 6.3 HTTP server

Firmware sadrži HTTP server (biblioteka WebServer.h) koji slušа na portu 80. Dve glavne rute:

- GET / — vraća HTML stranicu (iz webpage.h)

- GET /status — vraća JSON sa trenutnim stanjem sistema

## 6.4 WebSocket protokol

WebSocket je protokol koji omogućava dvosmernu komunikaciju u realnom vremenu između web pretraživača i ESP32-a. Za razliku od HTTP-a (request-response model), WebSocket uspostavlja trajnu vezu preko koje obe strane mogu slati poruke u bilo kom trenutku.

U projektu se koristi za dva smera:

- ESP32 → pretraživač: 10 puta u sekundi šalje JSON sa detektovanom frekvencijom, RMS amplitudom i 128 uzoraka signala za oscilogram

- Pretraživač → ESP32: pri pomeranju klizača šalje komandu ("freq_left=2000", "wave_right=1") koja se odmah primenjuje

WebSocket server radi na portu 81 (Markus Sattler WebSockets biblioteka, v2.7.2).

## 6.5 Generisanje signala

Sinusni, kvadratni i trougaoni signali se računaju u softveru, uzorak po uzorak (48000 puta u sekundi po kanalu) u glavnoj petlji. Za svaki uzorak se izračuna trenutna faza, konvertuje u 16-bitni signed integer i upiše u I²S DMA buffer.

Sinusni: y = sin(2π × f × t). Kvadratni: y = ±1 zavisno od znaka sin(2π × f × t). Trougaoni: linearno rastuća pa opadajuća rampa.

Signal koji ESP32 prima od ADC-a se analizira u realnom vremenu:

- RMS amplituda — kvadratni koren prosečnog kvadrata uzoraka u baferu

- Detektovana frekvencija — metodom detekcije prelazaka kroz nulu (zero-crossing) — broji se prelaska iz negativne u pozitivnu vrednost i deli sa trajanjem bafera

## 6.6 Web aplikacija

Single-page aplikacija (sav HTML/CSS/JS u webpage.h fajlu). Tamni dizajn sa dva panela (levi kanal — plavi, desni — narandžasti), klizače za frekvenciju i amplitudu, dugmad za izbor oblika talasa, prikaz detektovanih vrednosti i oscilogram u realnom vremenu (Chart.js).

Pri otvaranju, JavaScript uspostavlja WebSocket konekciju i počinje da prima podatke od ESP32-a. Svako pomeranje klizača automatski šalje komandu, što omogućava trenutnu reakciju bez učitavanja stranice.

# 7. Zaključak

Sistem demonstrira kombinaciju više različitih tehnologija — embedded development, digitalna audio obrada (I²S protokol, ADC/DAC konvertori), poznavanje osnova elektronike (realizacija na breadboard-u), mrežne komunikacije (Ethernet, WiFi, HTTP) i web razvoj (responzivni dizajn, real-time vizualizacija).

Iz projekta je izostavljen deo lemljenja, pa je realizovan samo na protobordu, zbog čega su prisutne poteškoće prilikom prikaza ADC rezultata u aplikaciji, međutim ipak u jednom navratu je uspešno zabeležen i taj trenutak: